АДМИНИСТРАЦИЯ  МУРИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2024	с. Мурино	                № 00-п

Об утверждении схемы водоснабжения

муниципального образования Муринский сельсовет

Курагинского района на период с 2024 по 2033 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 41-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом МО Муринский сельсовет,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Схему водоснабжения муниципального образования Муринский сельсовет Курагинского района на период с 2024 по 2033 годы, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу Постановление от 30.06.2023 № 26-п «Об утверждении  схемы водоснабжения муниципального образования Муринский сельсовет Курагинского района на период с 2023 по 2032 годы».

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в печатном издании газете «Муринский вестник».

Глава Муринского  сельсовета                                          Е.В. Вазисова

Приложение

к постановлению

от 00.00.2024 № 00-п

Администрация Муринского сельсовета

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2033 ГОДЫ.

I. Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения муниципального образования Муринский сельсовет является:

- Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водный кодекс Российской Федерации;

Состав схемы водоснабжении муниципального образования Муринский сельсовет на период с 2024 до 2033 г.

Разработанная схема водоснабжения поселения включает  в себя:

1.Общие положения

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения.

3. Общая характеристика МО Муринский сельсовет.

4. Принципиальная схема водоснабжения д.Белый Яр.

5. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения.

6. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения.

7. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения.

8. Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления в административных границах  поселения.

II. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения муниципального образования Муринский сельсовет

Схема включает  первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в поселении, обеспечению надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем  водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения  поселений на период до 2033 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения   и анализ существующей ситуации в  водоснабжении  социально значимых объектах в д.Белый Яр, школа ООШ № 24, Белоярский СК.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения  и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения  поселений  до 2033 года.

Водоснабжающая  организация определяется схемой водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

III. Общая характеристика муниципального образования Муринский сельсовет

Муринский сельсовет

Статус: сельское поселение

Численность населения: 847 человек

В состав муниципального образования входят:

с.Мурино, д.Белый Яр.

Площадь территории составляет 2473 кв. км.

Адрес Администрации: 662927, Курагинский район, с. Мурино, ул. Ленина, д.33А.

телефон: (39136) 7-62-49

На территории Муниципального образования Муринский сельсовет находятся: общеобразовательная школа, два Дома культуры,  почта,  два фельдшерского пункта, администрация сельсовета, градообразующее предприятие АО «Березовское».

Жилой фонд.

В муниципальном образовании Муринский сельсовет жилой фонд представлен одноэтажными жилыми домами. Жилая застройка Муниципального образования представляет застройку низкой плотности, и представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр МО Муринский сельсовет сформирован в с. Мурино.

В остальных населенных пунктах поселения сформированных общественных центров нет.

Ресурсоснабжающая организация  ООО «Энерго Плюс» обслуживает бюджетные учреждения: Белоярская школа ООШ № 24, Белоярский Дом культуры.

IV. Графическая часть схемы холодного водоснабжения д.Белый Яр.

V. Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения  поселений муниципального образования Муринский сельсовет

1.Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения   является  ООО «Энерго Плюс». В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в д.Белый Яр приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из скважины  на которой  установлен  погружной насос «Электронасосный агрегат ЭЦВ «Погружной Насос» 6-6,5-60» .

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- |
| Д.Белый Яр | Хозяйственно-питьевые нужды социально значимых объектов. Скважина (глубина скважины 47 м), забор питьевой воды производится глубинным насосом «Электронасосный агрегат ЭЦВ «Погружной Насос» 6-6,5-60» , который заполняет 1 резервуар объемом 250 м³. Из резервуара по водопроводу протяженностью 58 м вода самотеком поступает в разводящую сеть. Управление насосом производится вручную, автоматика полностью отсутствует. | Водопроводная сеть состоит из стальных водопроводных труб Ø50мм, общая длина 58 м. |

Водохозяйственный баланс водопользования, составленный на основе, отраслевых индивидуальных норм водопотребления

| Наименование населенного пункта | объем |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хозпитьевые нужды |  | производств. нужды |  | прочие потребители |  | потери |  |
|  | м3/ сут | тыс. м3/год (231 сут.) | м3/ сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/ год | м3/ сут | тыс. м3/ год | м3/сут | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Д.Белый Яр | 1,4 | 0,33 | 0,8 | 0,19 | 0,6 | 0,14 | 0 | 0 | 0,3 | 0,11 |

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии. Организован  І пояс зоны санитарной охраны для всех артезианских скважин  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Согласно Протоколу лабораторных исследований цветность исходной воды составляет – не более 20, мутность – не обнаружено (не более 1,5 мг/дм3), железо – не более 0.1 мг/дм3.

По результатам бактериологического исследования вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

VI. Принципиальная схема водоснабжения.

Д.Белый Яр

СКВ д.Белый Яр

ул. Зеленая, 19Б

Центральные водопроводные сети V – 0,33 тыс. м³/год в т. ч.

Население – нет

Прочие потребители – нет

Производственные нужды – 0,14 тыс. м³/год

Хозпитьевые нужды — 0,19 тыс. м³/год

Безвозвратные потери

V –0,11 тыс.м³/год

VII. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 75%. Для решения данной задачи необходима модернизация сетей – замена ветхих стальных труб на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в д.Белый Яр протяженность водопроводных сетей составляет  58 м. Изношенность труб является причиной недопоставки воды  потребителям.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами водоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб, осуществить замену ветхих трасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

В 2024-2033 годах  в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных труб на трубы в пенополиуретановой изоляции.

Планируется реконструкция водопроводных сетей  и  водозаборных сооружений, требующих замены. Предполагается установка приборов учета и регулирования расходования воды.

Для энергосбережения и повышения энергетической эффективности системы водоснабжения необходима установка импульсных преобразователей тока.

VIII.  Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления в административных границах  поселения

За счет градообразующего предприятия АО «Березовское», идет прирост численности населения. Соответственно есть перспективы строительства нового Дома культуры  в д.Белый Яр, фактически уже идет строительство жилого фонда. Поэтому нужно сохранить  и обновить социальную инфраструктуру.

Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительства тепловых сетей,  для целей отопления и горячего водоснабжения жилых домов нет. Строительство централизованной системы канализации не предусматривается.